##### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

##### (conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)

- Nombre y código de identificación

Bordillo de hormigón 100 X 25 X 15 BARBACANA DERECHO

- Nombre y dirección del fabricante:

TEFESA, S.A.

Ctra. Circunvalación , 34

La Palma del Cdo.  (Huelva)

CIF: A21009295

- Uso previsto:

Unidad prefabricada de hormigón, destinada a separar superficies del mismo o diferente nivel, para proporcionar:

- Confinamiento o delimitación física o visual.

- Canales de desagüe, individualmente o en combinación con otros bordillos.

- Separación entre superficies sometidas a distintos tipos de tráfico.

- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:       4

6.   Prestaciones declaradas según norma UNE-EN 1340: 2004 y 127340

| Característica | Unidad de medición | Clase | Marcado | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABSORCION DE AGUA | % | Clase 2 | B | ≤ 6 |
| RESISTENCIA A LA FEXION | MPa | Clase 1 | S | ≥3.5 |
| DESGASTE POR ABRASION | mm | Clase 3 | H | ≤ 23 |
| REACCION AL FUEGO |  | Clase 1 |  |  |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO | USRV | SATISFACTORIO | ≥ 45 |  |
| ESPESOR CAPA SUPERFICIAL | mm |  | ≥ 4 |  |
| TIPO DE FABRICACION |  |  | DC |  |
| USO PREVISTO |  |  | C |  |
| FORMA (RECTO , CURVO ó ESCUADRA) |  |  | RECTO |  |
| Largo – Alto izq. – Alto Dcho - Anchura | mm |  | 100-250-140-150 |  |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes   con las prestaciones declaradas en punto 6.

- La presente  declaración de prestaciones se emite  bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en punto 2.

- Firmado, por y en nombre del fabricante por:

##### JOSE MIGUEL FERNANDEZ MEDRANO

##### (GERENTE )

##### La Palma del cdo. 4 de enero 2025